ADC_DIAG_SWC组件软件详细设计

| 作者 | 肖沣益 | 日期 | 2024.01.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

苏州天准科技股份有限公司

文件变更履历

| 修改日期 | 版本 | 修改内容 | 作者 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024/01/10 | V1.0 | 1、初建文档。 | 肖沣益 |  |  |

目录

1. 概要	7

1.1. 目的	7

1.2. 范围	7

1.3. 参考文件	7

1.4. 用语、缩略语等定义	7

2. 假设和约束	7

2.1. 描述软件组件的假设和约束	7

3. 软件组件设计	11

3.1. 组件静态设计	11

3.2. 软件组件ASIL分配	16

3.3. 组件动态设计	17

4. 资源消耗目标的实现策略	18

4.1. 为满足RAM资源消耗要求	18

4.2. 为满足flash资源消耗要求	18

5. 组件接口	18

5.1外部接口	18

5.2内部接口	19

6. 一般定义	20

6.1. 标识符预处理	20

6.2. 类型重定义	21

6.3. 全局变量	21

6.4. 静态变量	22

7. 功能单元详细信息	24

7.1. 功能函数: static void diag_lock_init(void)	24

7.2. 功能函数:static void diag_print_ratelimit_init(void)	24

7.3. 功能函数:static int32_t diag_polling_check_service_init(void)	25

7.4. 功能函数:static int32_t diag_resource_init(void)	26

7.5. 功能函数:static void diag_resource_deinit(void)	27

7.6. 功能函数:static void diag_chrdev_deinit(struct diag *diag)	28

7.7. 功能函数:static void diag_netlink_deinit(struct diag *diag)	29

7.8. 功能函数:const uint8_t * fm_name(uint16_t module_id)	30

7.9. 功能函数:static int32_t diag_register_arg_check(const struct diag_register_info *register_info)	31

7.10. 功能函数:static int32_t diag_check_module_register(const struct diag_register_info *register_info, struct diag_module *module)	32

7.11. 功能函数:static void diag_register_record(uint16_t module_id)	33

7.12. 功能函数:static int32_t diag_check_send_condition(struct diag_event_id *event_id, struct diag_event *event)	34

7.13. 功能函数:static int32_t diag_send_arg_check(struct diag_event *event, int8_t *register_state)	35

7.14. 功能函数:int32_t diag_polling_check_service_switch(int32_t switch_flag)	36

7.15. 功能函数:static void diag_polling_check_service_deinit(void)	37

7.16. 功能函数:static int diag_register_check_record(uint16_t module_id)	38

7.17. 功能函数:struct diag_module *diag_module_event_register_or_not(struct diag_event *event, int32_t *event_idx, uint8_t status)	39

7.18. 功能函数:static void diag_show_event_info(struct diag_event *event, int32_t open_flag)	40

7.19. 功能函数:static void diag_show_event_info(struct diag_event *event, int32_t open_flag)	41

7.20. 功能函数:static int32_t diag_register_module_to_list(const struct diag_register_info *register_info)	42

7.21. 功能函数:static int32_t diag_insert_to_priority_list(struct diag_module_event *module_event, struct diag_event *event)	43

7.22. 功能函数:static int32_t diag_module_event_add_queue(struct diag_event *event)	44

7.23. 功能函数:static void handle_and_move(const struct list_head *prio_list, raw_spinlock_t *lock)	46

7.24. 功能函数:static int32_t diag_handle_cb(struct diag_event *event, uint32_t errcode, uint32_t critical)	47

7.25. 功能函数:static void diag_work_handler(struct work_struct *work)	48

7.26. 功能函数:static void diag_execute_polling_event(void)	49

7.27. 功能函数:static int32_t diag_polling_case_thread(void *arg)	50

7.28. 功能函数:int32_t diag_is_ready(void)	51

7.29. 功能函数:int8_t diagnose_get_register_state(uint16_t module_id)	52

7.30. 功能函数:int32_t diagnose_register(const struct diag_register_info *register_info)	54

7.31. 功能函数:int32_t diagnose_send_event(struct diag_event *event)	55

7.32. 功能函数:void diagnose_get_idle_node_number(uint16_t *number)	56

7.33. 功能函数:static int diag_probe(struct platform_device *pdev)	57

7.34. 功能函数:static int diag_remove(struct platform_device *pdev)	58

8. 其他	60

概要

目的

本文件的目的是描述ADC_DIAG_SWC组件的软件详细设计；软件详细设计是软件单元构建的输入。

范围

本组件软件详细设计主要定义限制与约束，软件组件设计（静态、动态设计），以及资源消耗目标的实现策略，组件接口以及一般定义等。

本计划中记录的活动、工具、规则和概念适用于CD82项目。

参考文件

| 编号 | 参考文档 | 版本 | 路径 | 发行者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X9_Processor_TRM_Rev01.01 | V1.01 | 芯驰客户支持 | 芯驰 |
| 2 | X9U_Processor_Datasheet_Rev00.03 | V0.03 | 芯驰客户支持 | 芯驰 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

用语、缩略语等定义

| 编号 | 用语、缩写语 | 含义、定义和正式名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组件component | 软件“组件”是软件架构的最低层级的“要素”，以定义最终的详细设计。一个软件“组件”可包含一个或多个软件“单元” |
| 2 | 单元 unit | 不能被进一步分解的软件组件 |
| 3 | DIIAG | 诊断模块 |

假设和约束

描述软件组件的假设和约束

举例：

- 资源消耗的目标要求

| 资源 | 要求 |
| --- | --- |
| Flash | 大小不超过100k |
| Ram | 大小不超过1M |
| CPU负载率 | 不超过1% |

- 编码的约束：

| 编号 | 约束 |
| --- | --- |
| 1 | 编号规范符合MISRA C: 2023的规则 |
| 2 | 函数命名规则 |

3）单元设计的准则等

软件组件设计

从不同视角详细描述软件元素

组件静态设计

描述软件组件的技术架构（框图和部署图）。

软件组件静态架构图

| 编号 | .C文件名称 | 概要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Comp-FU-001 | diag diag_fs diag_netlink diag_communication | X9U诊断相关功能实现 |  |
| Comp-FU-002 | sdrv_wdg_stl | 对WDT 模块进行功能安全检测 |  |
| Comp-FU-003 | sfmu | 支持统一上报接口SDK |  |
| Comp-FU-004 | ttl | 支持A55 STL驱动检测 |  |
| Comp-FU-005 | ttl | 支持A55 STL故障注入 |  |
| Comp-FU-006 | mipicsi-stl | 对CSIMIPI 模块进行功能安全检测 |  |
| Comp-FU-007 | tztek_phy_stl | 对PHY模块进行功能安全检测 |  |
| Comp-FU-008 | gpio-stl | 对GPIO模块进行功能安全检测 |  |

| 编号 | 功能单元 | .C名称 | 概要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Comp-FU-001-01 | diag_lock_init | diag | 初始化diag_core结构体的链表成员，及自旋锁成员 |  |
| Comp-FU-001-02 | diag_print_ratelimit_init | diag | 初始化存储和管理限流状态的相关信息 |  |
| Comp-FU-001-03 | diag_polling_check_service_init | diag | 创建一个新的线程来执行 26函数 |  |
| Comp-FU-001-04 | diag_resource_init | diag | 初始化诊断资源，调用1，2，将24加到diag_core工作队列成员中 |  |
| Comp-FU-001-05 | diag_resource_deinit | diag | 释放诊断资源 |  |
| Comp-FU-001-06 | diag_chrdev_deinit | diag | 程序退出时清理字符设备的资源 |  |
| Comp-FU-001-07 | diag_netlink_deinit | diag | 释放网络链接相关的资源，包括关闭套接字描述符和销毁互斥锁 |  |
| Comp-FU-001-08 | Fm_name | diag | 根据给定的ID返回响应的模块名称 |  |
| Comp-FU-001-09 | diag_register_arg_check | diag | 检测diag_register_info成员是否满足特定的条件 |  |
| Comp-FU-001-10 | diag_check_module_register | diag | 检查诊断模块的注册情况，包括模块ID和事件ID的重复注册检查，以及将新注册的事件信息添加到已注册模块中 |  |
| Comp-FU-001-11 | diag_register_record | diag | 注册诊断记录的模块，但仅在模块ID不重复时才执行注册操作，并使用自旋锁确保线程安全 |  |
| Comp-FU-001-12 | diag_check_send_condition | diag | 检测是否满足条件，满足设置事件最后状态和最后发送时间 |  |
| Comp-FU-001-13 | diag_send_arg_check | diag | 检查和处理传入的事件结构体是否合法，如果合法则根据一定条件进行进一步处理调用12，17 |  |
| Comp-FU-001-14 | diag_polling_check_service_switch | diag | 检查和控制轮训诊断服务的开关状态 |  |
| Comp-FU-001-15 | diag_polling_check_service_deinit | diag | 控制轮训诊断服务的开关关闭 |  |
| Comp-FU-001-16 | diag_register_check_record | diag | 检查给定module_id是否已经在记录中注册，如果注册了则返回0，如果未注册则返回-1 |  |
| Comp-FU-001-17 | diag_module_event_register_or_not | diag | 主要作用是在诊断模块列表中查找特定事件，如果找到则注册该事件，并返回对应的模块指针和事件索引。如果未找到匹配的模块或事件，则返回NULL |  |
| Comp-FU-001-18 | diag_show_event_info | diag | 输出的调试信息 |  |
| Comp-FU-001-19 | diag_register_module_to_list | diag | 创建一个新的诊断模块，并将其相关信息添加到模块列表中 |  |
| Comp-FU-001-20 | diag_insert_to_priority_list | diag | 事件结构体 event 插入到不同优先级队列中，并根据事件的优先级进行分类和处理 |  |
| Comp-FU-001-21 | diag_module_event_add_queue | diag | 事件结构体 event 插入到不同优先级队列中，调用20 |  |
| Comp-FU-001-22 | diag_handle_cb | diag | 通过传入的诊断事件，去调用与之匹配的回调函数 |  |
| Comp-FU-001-23 | handle_and_move | diag | 遍历一个链表，处理每个元素的信息，并将处理完的元素移动到另一个链表module_event |  |
| Comp-FU-001-24 | diag_work_handler | diag | 调用23，给模块事件分优先级 |  |
| Comp-FU-001-25 | diag_execute_polling_event | diag | 遍历模块列表中的每个模块，然后遍历每个模块的事件列表，如果事件的类型是EventIdPoll且有回调函数，就执行回调函数并传递相应参数 |  |
| Comp-FU-001-26 | diag_polling_case_thread | diag | 创建线程，3s循环执行25 |  |
| Comp-FU-001-27 | diag_is_ready | diag | 检查某个诊断驱动程序是否已经初始化完成 |  |
| Comp-FU-001-28 | diagnose_register | diag | - 调用09检查参数有效 - 调用10检查模块是否注册，没有就注册 - 调用19将模块添加链表中 - 调用16记录注册的模块 |  |
| Comp-FU-001-29 | diagnose_unregister | diag | 则注销指定的模块 |  |
| Comp-FU-001-30 | diagnose_send_event | diag | - 调用16检查事件对应模块是否注册 - 调用13对事件参数检查 - 调用22去执行回调函数 - 调用18显示事件信息 - 调用21将事件添加队列 6.调schedule_work 函数安排一个工作项，以便稍后异步处理事件 |  |
| Comp-FU-001-31 | diagnose_get_idle_node_number | diag | 检查诊断驱动程序的初始化状态和链表中的节点数目 |  |
| Comp-FU-001-32 | diag_probe | diag | 诊断匹配成功后加载函数 |  |
| Comp-FU-001-33 | diag_remove | diag | 诊断驱动移除 |  |
| Comp-FU-001-34 | diagnose_get_register_state | diag | 检测诊断登记函数 |  |
| Comp-FU-002-01 | wdtstl_show | sdrv_wdg_stl | cat查看故障注入文件系统节点时打印help信息 |  |
| Comp-FU-002-02 | wdtstl_store | sdrv_wdg_stl | 向故障注入文件系统节点echo值的时候的处理接口 |  |
| Comp-FU-002-03 | wdgstl_sysfs_node_create | sdrv_wdg_stl | 创建watchdog 故障注入文件系统节点 |  |
| Comp-FU-002-04 | notify_wdg_stl | sdrv_wdg_stl | 模块内部进行实践信息发送的接口 |  |
| Comp-FU-002-05 | wdg_stl_polling_callback | sdrv_wdg_stl | watchdog周期性诊断入口函数 |  |
| Comp-FU-002-06 | wdg_inject_callback | sdrv_wdg_stl | 面向diag的watchdog故障注入接口 |  |
| Comp-FU-002-07 | deal_work_handler | sdrv_wdg_stl | 异步事件处理队列的handler |  |
| Comp-FU-002-08 | register_work_handler | sdrv_wdg_stl | 异步工作队列，向diag注册模块的handler |  |
| Comp-FU-002-09 | resource_init | sdrv_wdg_stl | 资源初始化：初始化自旋锁、申请内存、初始化链表、绑定私有数据、初始化工作队列 |  |
| Comp-FU-002-10 | register_init | sdrv_wdg_stl | 填充向diag申请注册时使用的数据 |  |
| Comp-FU-002-11 | watchdog_register_read_back_stl | sdrv_wdg_stl | read_back故障注入 |  |
| Comp-FU-002-12 | wdg_stl_event_debug | sdrv_wdg_stl | debug测试：打印事件信息 |  |
| Comp-FU-002-13 | wdg_stl_register_callback | sdrv_wdg_stl | 冗余：绑定wdt模块与wdt->cb，用于wdt发送事件 |  |
| Comp-FU-002-14 | wdg_stl_start | sdrv_wdg_stl | ops成员入口：向diag注册模块 |  |
| Comp-FU-002-15 | wdg_stl_stop | sdrv_wdg_stl | ops 操作函数成员：关闭事件上报队列 |  |
| Comp-FU-002-16 | wdg_stl_check_reg | sdrv_wdg_stl | wdt回读检查 |  |
| Comp-FU-002-17 | wdg_stl_init | sdrv_wdg_stl | wdt-stl初始化入口，供wdt调用。申请内存、绑定参数、初始化flag |  |
| Comp-FU-002-18 | wdg_stl_deinit | sdrv_wdg_stl | 释放stl相关内存 |  |
| Comp-FU-006-01 | mipicsi_stl_check_reg | mipicsi-stl | 检查关键寄存器的值是否与标准值保持一致 |  |
| Comp-FU-006-02 | mipicsi_stl_notify | mipicsi-stl | 填充诊断上报事件，发起异步上报 |  |
| Comp-FU-006-03 | create_fs | mipicsi-stl | 创建故障注入文件系统节点 |  |
| Comp-FU-006-04 | mipicsi_stl_rback_inject | mipicsi-stl | 故障注入接口：read_back |  |
| Comp-FU-006-05 | mipicsi_stl_interval_rback_inject | mipicsi-stl | 故障注入接口：period reg check |  |
| Comp-FU-006-06 | mipicsi_stl_add_to_list | mipicsi-stl | 将事件添加到待发送链表 |  |
| Comp-FU-006-07 | mipicsi_stl_send_diag | mipicsi-stl | 发送待发送链表的第一个时间，发送后释放内存 |  |
| Comp-FU-006-08 | mipicsi_stl_workqueue | mipicsi-stl | 异步工作队列：发送事件 |  |
| Comp-FU-006-09 | register_work_handler | mipicsi-stl | 异步延时工作队列：向diag注册module |  |
| Comp-FU-006-10 | mipicsi_stl_polling_callback | mipicsi-stl | diag周期性诊断服务的回调函数 |  |
| Comp-FU-006-11 | mipicsi_stl_RB_inject_callback | mipicsi-stl | diag故障注入回调：read_back |  |
| Comp-FU-006-12 | mipicsi_stl_PRB_inject_callback | mipicsi-stl | diag故障注入回调：period reg check |  |
| Comp-FU-006-13 | register_init | mipicsi-stl | 填充向diag申请注册的结构体内容 |  |
| Comp-FU-006-14 | injection_show | mipicsi-stl | cat故障注入文件系统节点的时候的调用 |  |
| Comp-FU-006-15 | injection_store | mipicsi-stl | 向故障注入文件系统节点echo值的时候的调用 |  |
| Comp-FU-006-16 | mipicsi_stl_init | mipicsi-stl | stl初始化 |  |
| Comp-FU-006-17 | mipicsi_stl_deinit | mipicsi-stl | stl注销 |  |
| Comp-FU-006-18 | eliminate_jitter | mipicsi-stl | 事件消抖，降低事件上报频率 |  |
| Comp-FU-006-19 | mipicsi_stl_preinit | mipicsi-stl | 绑定stl ops |  |
| Comp-FU-006-20 | mipicsi_stl_injection_test | mipicsi-stl | 向只读寄存器写0 |  |
| Comp-FU-006-21 | mipicsi_stl_inject_test | mipicsi-stl | 统一故障注入接口 |  |
| Comp-FU-007-01 | phystl_show | tztek_phy_stl | 故障注入sysfs节点：cat read的时候的函数入口 |  |
| Comp-FU-007-02 | phystl_store | tztek_phy_stl | 故障注入sysfs节点：echo write的时候的函数入口 |  |
| Comp-FU-007-03 | phystl_sysfs_node_destroy | tztek_phy_stl | phy stl 注销sysfs节点 |  |
| Comp-FU-007-04 | diag_record_event_occurr_time | tztek_phy_stl | 获取时间戳 |  |
| Comp-FU-007-05 | phy_diag_send_event | tztek_phy_stl | 诊断事件发送 |  |
| Comp-FU-007-06 | store_warning | tztek_phy_stl | 填充并打印payload，发送诊断事件 |  |
| Comp-FU-007-07 | phy_fusa_polling_event | tztek_phy_stl | 周期性诊断入口 |  |
| Comp-FU-007-08 | phy_irq_handle | tztek_phy_stl | 中断处理函数：phy-stl |  |
| Comp-FU-007-09 | phy_wq_func | tztek_phy_stl | 异步工作队列：基于sm检查相关寄存器，必要时进行错误上报 |  |
| Comp-FU-007-10 | phy_irq_init | tztek_phy_stl | 创建phy-stl中断，使能功能安全机制 |  |
| Comp-FU-007-11 | phy_diag_info_init | tztek_phy_stl | 事件结构体绑定stl |  |
| Comp-FU-007-12 | phy_fusa_init | tztek_phy_stl | phy fusa 注册初始化 |  |
| Comp-FU-007-13 | phy_fusa_deinit | tztek_phy_stl | phy fusa注销 |  |
| Comp-FU-007-14 | phystl_sysfs_node_create | tztek_phy_stl | 故障注入sysfs节点创建 |  |
| Comp-FU-007-15 | phy_fusa_setup_ops | tztek_phy_stl | 绑定stl ops |  |

软件组件ASIL分配(不适用)

| 函数名 | 函数运行的Core | 函数运行的OS-Application | 函数运行的OS-Application-Task | ASIL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

组件动态设计

描述3.1功能分配后，3.2的架构如何使用

功能 001: ADC_DIAG_SWC

| 功能001 | 功能 |
| --- | --- |
| ADC_DIAG_SWC | 通过诊断驱动接口，及时上报驱动链路上出现的问题 |

功能002:xxx

| 功能002 | 功能 |
| --- | --- |
| 操作概要 | 软件操作概要 |
| 软件单元级 函数调用图/功能流程图/状态机/数据流 |  |

资源消耗目标的实现策略

为满足RAM资源消耗要求

- 限制全局以及静态变量的使用

为满足flash资源消耗要求

- 功能类似的模块在一个函数内实现，通过入参的形式来区分具体的功能，以减少代码量来满足flash资源消耗的要求

组件接口

- 5.1外部接口

与其他软件组件的接口. 描述细节，请使用“软件组件接口说明（独立模板）”

| 接口id | 实现组件 | 接口名称 | 接口描述 | from | to | 接口原型 | 参数定义 | 参数名称 | 参数类型 | 有效值范围 | 单位 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| interface-201 | Module-001 | 注册执行接口 | 代码定义了一个宏，用于创建并启动一个内核线程，它接受线程函数、数据、线程名称等参数，并在创建成功后唤醒线程。 |  |  | kthread_run(threadfn, data, namefmt, ...) | void *threadfn, u8 data, u8 *namefmt | threadfn | viod* | 非null | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | data | u8 | 任意值 | 无 | 无 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | namefmt | u8 * | 非null | 无 | 无 |
| interface-202 | Module-001 | 注册执行接口 | 初始化自旋锁函数 |  |  | raw_spin_lock_init(raw_spinlock_t) | typedef struct raw_spinlock { arch_spinlock_t raw_lock; #ifdef CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK unsigned int break_lock; #endif #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK unsigned int magic, owner_cpu; void *owner; #endif #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC struct lockdep_map dep_map; #endif } raw_spinlock_t; | raw_spinlock_t | strucct | 非null | 无 | 无 |

- 5.2内部接口

| 接口id | 实现组件 | 接口名称 | 接口描述 | from | to | 接口原型 | 参数定义 | 参数名称 | 参数类型 | 有效值范围 | 单位 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| interface-201 | Module-001 | 注册执行接口 | 初始化diag_core结构体的链表成员，及自旋锁成员 |  |  | static void diag_lock_init(void) | void | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| interface-202 | Module-001 | 注册执行接口 | 初始化存储和管理限流状态的相关信息 |  |  | static void diag_print_ratelimit_init(void) | typedef struct raw_spinlock { arch_spinlock_t raw_lock; #ifdef CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK unsigned int break_lock; #endif #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK unsigned int magic, owner_cpu; void *owner; #endif #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC struct lockdep_map dep_map; #endif } raw_spinlock_t; | raw_spinlock_t | struct raw_spinlock* | 非null | 无 | 无 |
| interface-203 | Module-001 | 注册执行接口 | 创建一个新的线程来执行诊断轮询服务 |  |  | static int32_t diag_polling_check_service_init(void) | void | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| interface-204 | Module-001 | 注册执行接口 | 初始化诊断资源，diag_core结构体 |  |  | static int32_t diag_resource_init(void) | void | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| interface-205 | Module-001 | 注册执行接口 | 释放诊断资源 |  |  | static void diag_resource_deinit(void) | void | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| interface-206 | Module-001 | 注册执行接口 | 程序退出时清理字符设备的资源 |  |  | static void diag_chrdev_deinit(struct diag *diag) | struct diag{ struct device *dev; /* list for all modules */ struct list_head module_list; raw_spinlock_t module_list_spinlock; /* three priority level list */ struct list_head low_prio_list; struct list_head mid_prio_list; struct list_head hig_prio_list; raw_spinlock_t low_spinlock; raw_spinlock_t mid_spinlock; raw_spinlock_t hig_spinlock; struct work_struct diag_work; struct diag_module_event *module_event; struct list_head available_list; raw_spinlock_t available_spinlock; struct diag_netlink *netlink; struct diag_chr_dev *chr_dev; struct diag_record_module_register_info diag_record; int32_t diag_polling_check_switch; int32_t send_event_cnt; int32_t handle_event_cnt; } | diag | diag* | 非null | 无 | 无 |
| interface-207 | Module-001 | 注册执行接口 | 释放网络链接相关的资源，包括关闭套接字描述符和销毁互斥锁 |  |  | static void diag_netlink_deinit(struct diag *diag) | 同interface-206 | diag | diag* | 非null | 无 | 无 |
| interface-208 | Module-001 | 注册执行接口 | 根据给定的ID返回相应的模块名称 |  |  | const uint8_t * fm_name(uint16_t module_id) | typedef __uint16_t uint16_t | module_id | uint16_t | 0<=module_id<=ModuleIdMax | bity | 4 |
| interface-209 | Module-001 | 注册执行接口 | 检测diag_register_info参数是否满足的条件 |  |  | static int32_t diag_register_arg_check(const struct diag_register_info *register_info) | struct diag_register_info { uint16_t module_id; struct diag_event_id_handle event_handle[REGISTER_EVENT_ID_MAX]; uint16_t event_cnt; }; | register_info | diag_register_info* | 非null | 无 | 无 |
| interface-210 | Module-001 | 注册执行接口 | 检查诊断模块的注册情况，包括模块ID和事件ID的重复注册检查，以及将新注册的事件信息添加到已注册模块中 |  |  | static int32_t diag_check_module_register(const struct diag_register_info *register_info, struct diag_module *module) | 参数1：struct diag_register_info { uint16_t module_id; struct diag_event_id_handle event_handle[REGISTER_EVENT_ID_MAX]; uint16_t event_cnt; } | register_info | diag_register_info * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：struct diag_module { uint16_t module_id; struct diag_event_id event_id[REGISTER_EVENT_ID_MAX]; uint8_t event_cnt; uint8_t module_status; struct list_head list;} | module | diag_module * |  |  |  |
| interface-211 | Module-001 | 注册执行接口 | 根据模块id，检查诊断模块的注册情况，包括模块ID和事件ID的重复注册检查，以及将新注册的事件信息添加到已注册模块中 |  |  | static void diag_register_record(uint16_t module_id) | uint16_t | module_id | uint16_t |  |  |  |
| interface-212 | Module-001 | 注册执行接口 | 检测事件是否满足条件，满足设置事件最后状态和最后发送时间 |  |  | static int32_t diag_check_send_condition(struct diag_event_id *event_id, struct diag_event *event) | 参数1：struct diag_event_id { struct diag_event_id_handle id_handle; uint8_t last_sta; //event last status uint32_t last_snd_time; //event last send time } | event_id | diag_event_id * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; }; | event | diag_event * |  |  |  |
| interface-213 | Module-001 | 注册执行接口 | 检查和处理传入的事件结构体是否合法，如果合法则根据一定条件进行进一步处理 |  |  | static int32_t diag_send_arg_check(struct diag_event *event, int8_t *register_state) | 参数1：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; }; | event | diag_event * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：int8_t | register_state | int8_t * |  |  |  |
| interface-214 | Module-001 | 注册执行接口 | 控制轮训诊断服务的开关状态 |  |  | int32_t diag_polling_check_service_switch(int32_t switch_flag) | int32_t | switch_flag | int32_t |  |  |  |
| interface-215 | Module-001 | 注册执行接口 | 控制轮训诊断服务的开关关闭 |  |  | static void diag_polling_check_service_deinit(void) |  |  |  |  |  |  |
| interface-216 | Module-001 | 注册执行接口 | 检查给定module_id是否已经在记录中注册，如果注册了则返回0，如果未注册则返回-1 |  |  | static int diag_register_check_record(uint16_t module_id) | uint16_t | module_id | uint16_t |  |  |  |
| interface-217 | Module-001 | 注册执行接口 | 诊断模块列表中查找特定事件，如果找到则注册该事件，并返回对应的模块指针和事件索引。如果未找到匹配的模块或事件，则返回NULL |  |  | struct diag_module *diag_module_event_register_or_not(struct diag_event *event, int32_t *event_idx, uint8_t status) | 参数1：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; }; | event | diag_event * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：int32_t | event_idx | int32_t * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数3：uint8_t | status | uint8_t |  |  |  |

| interface-218 | Module-001 | 注册执行接口 | 打印诊断事件调试信息 |  |  | static void diag_show_event_info(struct diag_event *event, int32_t open_flag) | 参数1：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; } | event | diag_event * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：int32_t | open_flag | int32_t |  |  |  |
| interface-219 | Module-001 | 注册执行接口 | 打印事件data函数 |  |  | static void diag_show_event_info(struct diag_event *event, int32_t open_flag) | 参数1：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; } | event | diag_event * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：int32_t | open_flag | int32_t |  |  |  |
| interface-220 | Module-001 | 注册执行接口 | 将新的注册诊断模块添加到模块列表中 |  |  | static int32_t diag_register_module_to_list(const struct diag_register_info *register_info) | struct diag_register_info { uint16_t module_id; struct diag_event_id_handle event_handle[REGISTER_EVENT_ID_MAX]; uint16_t event_cnt; }; | register_info | diag_register_info * |  |  |  |
| interface-221 | Module-001 | 注册执行接口 | 事件结构体 event 插入到级队列中 |  |  | static int32_t diag_insert_to_priority_list(struct diag_module_event *module_event, struct diag_event *event) | 参数1：struct diag_module_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; uint8_t event_sta; uint8_t event_level; uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len; uint8_t when; uint8_t ifenv; struct list_head list; } | module_event | diag_module_event |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; } | event | diag_event * |  |  |  |
| interface-222 | Module-001 | 注册执行接口 | 事件结构体 event 插入到不同优先级队列中，并根据事件的优先级进行分类和处理 |  |  | static int32_t diag_module_event_add_queue(struct diag_event *event) | struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; }; | event | diag_event * |  |  |  |
| interface-223 | Module-001 | 注册执行接口 | 遍历一个链表，处理每个元素的信息，并将处理完的元素移动到另一个链表module_event |  |  | static void handle_and_move(const struct list_head *prio_list, raw_spinlock_t *lock) | 参数1：struct list_head { struct list_head *next, *prev; }; | prio_list | const struct list_head * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：typedef struct raw_spinlock { arch_spinlock_t raw_lock; #ifdef CONFIG_GENERIC_LOCKBREAK unsigned int break_lock; #endif #ifdef CONFIG_DEBUG_SPINLOCK unsigned int magic, owner_cpu; void *owner; #endif #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC struct lockdep_map dep_map; #endif } raw_spinlock_t; | lock | raw_spinlock_t * |  |  |  |
| interface-224 | Module-001 | 注册执行接口 | 通过传入的诊断事件，去调用与之匹配的回调函数 |  |  | static int32_t diag_handle_cb(struct diag_event *event, uint32_t errcode, uint32_t critical) | 参数1：struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; }; | event： | struct diag_event * |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数2：uint32_t | errcode | uint32_t |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数3：uint32_t | critical | uint32_t |  |  |  |
| interface-225 | Module-001 | 注册执行接口 | 给模块事件分优先级 |  |  | static void diag_work_handler(struct work_struct *work) | struct work_struct { atomic_long_t data; struct list_head entry; work_func_t func; #ifdef CONFIG_LOCKDEP struct lockdep_map lockdep_map; #endif } | work | struct work_struct * |  |  |  |
| interface-226 | Module-001 | 注册执行接口 | 遍历模块列表中的每个模块，然后遍历每个模块的事件列表，如果事件的类型是EventIdPoll且有回调函数，就执行回调函数并传递相应参数 |  |  | static void diag_execute_polling_event(void) |  |  |  |  |  |  |
| interface-227 | Module-001 | 注册执行接口 | 创建线程，每3s调用diag_execute_polling_event |  |  | static int32_t diag_polling_case_thread(void *arg) |  |  |  |  |  |  |
| interface-228 | Module-001 | 注册执行接口 | 检查某个诊断驱动程序是否已经初始化完成 |  |  | int32_t diag_is_ready(void) |  |  |  |  |  |  |
| interface-229 | Module-001 | 注册执行接口 | 获取模块注册的状态 |  |  | int8_t diagnose_get_register_state(uint16_t module_id) | uint16_t | module_id | uint16_t |  |  |  |
| interface-230 | Module-001 | 注册执行接口 | 检查参数有效，检查模块是否注册，没有就注册，将模块添加链表中，记录注册 |  |  | int32_t diagnose_register(const struct diag_register_info *register_info) | struct diag_register_info { uint16_t module_id; struct diag_event_id_handle event_handle[REGISTER_EVENT_ID_MAX]; uint16_t event_cnt; }; | register_info | diag_register_info * |  |  |  |
| interface-231 | Module-001 | 注册执行接口 | 调用检查事件对应模块是否注册，对事件参数检查，调用去执行回调函数，显示事件信息，将事件添加队列调schedule_work 函数安排一个工作项，以便稍后 |  |  | int32_t diagnose_send_event(struct diag_event *event) | struct diag_event { uint16_t module_id; uint16_t event_id; uint16_t err_code; // x9 define error code uint8_t event_prio; //event priority uint8_t event_sta; //event status uint32_t sec; // record occurrence_time of the event uint16_t msec; uint8_t payload[ENV_PAYLOAD_SIZE]; uint8_t env_len;// every owner must check the value of env_len ! uint8_t when; }; | event | struct diag_event * |  |  |  |
| interface-232 | Module-001 | 注册执行接口 | 检查诊断驱动程序的初始化状态和链表中的节点数目 |  |  | void diagnose_get_idle_node_number(uint16_t *number) |  |  |  |  |  |  |
| interface-233 | Module-001 | 注册执行接口 | 诊断驱动调用函数，初始化诊断资源 |  |  | static int diag_probe(struct platform_device *pdev) | struct platform_device { const char *name; int id; bool id_auto; struct device dev; u32 num_resources; struct resource *resource; const struct platform_device_id *id_entry; char *driver_override; /* Driver name to force a match */ /* MFD cell pointer */ struct mfd_cell *mfd_cell; /* arch specific additions */ struct pdev_archdata archdata; }; | pdev | struct platform_device* |  |  |  |
| interface-234 | Module-001 | 注册执行接口 | 诊断驱动卸载调用函数，释放诊断资源 |  |  | static int diag_remove(struct platform_device *pdev) | struct platform_device { const char *name; int id; bool id_auto; struct device dev; u32 num_resources; struct resource *resource; const struct platform_device_id *id_entry; char *driver_override; /* Driver name to force a match */ /* MFD cell pointer */ struct mfd_cell *mfd_cell; /* arch specific additions */ struct pdev_archdata archdata; }; | pdev | struct platform_device* |  |  |  |

一般定义

标识符预处理

本节确定了组件的所有宏定义

| 名称 | 范围 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| diag_printk_ratelimited(_rs, fmt, ...) | ({ \ if (__ratelimit(&_rs)) \ printk(fmt, ##__VA_ARGS__); \ }) | 内核中实现有限速率的打印功能 |
| diag_err_ratelimit(_rs, fmt, ...) | diag_printk_ratelimited(_rs, KERN_ERR pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__) | 错误级别的消息格式 |
| diag_warn_ratelimit(_rs, fmt, ...) | diag_printk_ratelimited(_rs, KERN_WARNING pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__) | 警告级别的消息格式 |
| diag_info_ratelimit(_rs, fmt, ...) | diag_printk_ratelimited(_rs, KERN_INFO pr_fmt(fmt), ##__VA_ARGS__) | 信息级别的消息格式 |
| DIAG_SUCC | 0 | 诊断成功标识 |
| DIAG_EINVAL | -1 | 诊断参数无效标识 |
| DIAG_RESOURCE_NO_READY | -2 | 诊断资源没有准备成功标识 |
| DIAG_NO_REGISTER | -3 | 诊断模块没有注册标识 |
| DIAG_MEM_FAIL | -4 | 内存超出标识 |
| DIAG_UNREGISTER_FAIL | -5 | 诊断模块注销失败标识 |
| DIAG_TIME_INTERNEL | -6 | 诊断超时错误 |
| DIAG_ADD_LIST_FAIL | -7 | 诊断模块添加链表错误 |
| DIAG_REPEAT_REGISTER | -8 | 事件添加链表错误 |
| EVENT_ELEMENT_ALL | 200 | 事件总数200 |
| EVENT_DEBUG_ELEMENT | 50 | 事件调试总数50 |
| DIAG_MAX_REPEAT_NUM | 20 | 诊断最大的重复数量 |
| DAIG_CHECK_MODULE_MAX_ID | 252 | 诊断模块最大ID |
| DAIG_POLLING_CHECK_TIME | (3*HZ) | 诊断轮询检测的时间 |
| DAIG_REGISTER_OK | 1 | 诊断模块已经登记 |
| DAIG_REGISTER_NOT_OK | 0 | 诊断模没有登记 |
| POLLING_CHECK_SERVICE_OPEN | 1 | 轮询服务开启标志 |
| POLLING_CHECK_SERVICE_CLOSE | 0 | 轮询服务关闭标志 |
| DEFAULT_DIAG_RATELIMIT_INTERVAL | (5*HZ) |  |
| DEFAULT_DIAG_RATELIMIT_BURST | 500 |  |
| OPEN_PRINTK | 1 | 事件数据开启打印 |
| CLOSE_PRINTK | 0 | 事件数据关闭打印 |
| DIAG_DRIVER_OK | 1 | 诊断驱动加载成功 |
| DIAG_DRIVER_NOT_OK | 0 | 诊断驱动加载失败 |

类型重定义

本节标识组件的所有结构体

| 名称 | <类型名称> |  |
| --- | --- | --- |
| 类型 | <允许的条目：“枚举”、“结构”、“引用”（指针）a类型、integer数据类型> |  |
| 成员/范围 | <法律价值范围> | <含义，单元，等> |
| 描述 | < #typedef的描述> |  |

全局变量

本节确定了组件中使用的所有全局变量。

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |  | 初始值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | diag_drive_init_flay | atomic_t |  | 诊断驱动加载是否成功标识 |  |  |
| 2 | diag_core | struct diag* |  | 诊断模块，事件数据的集成 |  |  |
| 3 | m_name[ModuleIdMax] | uinit_8 |  | 模块名字集合 |  | {" ","Diag","RTC", "TickA","TickR", "i2c9","i2c16", "eth0", "spi5", "sdhci1", "mipicsi0", "csi0", "cambus","dc0", "dsi0", "lcmbus", "ulinkpcie", "pcie2","gpio4", "uart8","uart11", "uart12","uart13", "uart14","mobox", "wdt5","wdt6", "a55", } |

静态变量

本节确定了组件中使用的所有静态变量。

| 序号 | 名称 | 类型 | 描述 |  | 初始值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | diag_drive_init_flay | atomic_t |  | 诊断驱动加载是否成功标识 |  |
| 2 | diag_core | struct diag* |  | 诊断模块，事件数据的集成 |  |
| 3 | print_ratelimit [ModuleDiag_kernelMax] | ratelimit_state |  | 速率限制的状态结构体集合 | {0} |
| 4 | m_name[ModuleIdMax] | uinit_8 |  | 模块名字集合 | {" ","Diag","RTC", "TickA","TickR", "i2c9","i2c16", "eth0", "spi5", "sdhci1", "mipicsi0", "csi0", "cambus","dc0", "dsi0", "lcmbus", "ulinkpcie", "pcie2","gpio4", "uart8","uart11", "uart12","uart13", "uart14","mobox", "wdt5","wdt6", "a55", } |

功能单元详细信息

功能函数: static void diag_lock_init(void)

| 功能名称 | diag_lock_init |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动匹配成功 |  |
| 输入 | void | 无 |
| 输出 | void | 无 |
| 返回值 | void | 无 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 初始化diag_core结构体的链表成员，及自旋锁成员 |  |

功能函数:static void diag_print_ratelimit_init(void)

| 功能名称 | diag_print_ratelimit_init |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动匹配成功 |  |
| 输入 | void | 无 |
| 输出 | void | 无 |
| 返回值 | void | 无 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 初始化存储和管理限流状态的相关信息 |  |

功能函数:static int32_t diag_polling_check_service_init(void)

| 功能名称 | diag_polling_check_service_init |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动匹配成功 |  |
| 输入 | void | 无 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | 0：success -1：fail |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 创建一个新的线程来执行诊断轮询服务 |  |

功能函数:static int32_t diag_resource_init(void)

| 功能名称 | diag_resource_init |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动匹配成功 |  |
| 输入 | void | 无 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | 0：初始化成功 -1：初始化失败 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 初始化诊断资源，diag_core结构体 |  |

功能函数:static void diag_resource_deinit(void)

| 功能名称 | diag_resource_deinit |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动移除 |  |
| 输入 | void | None |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 释放诊断资源 |  |

功能函数:static void diag_chrdev_deinit(struct diag *diag)

| 功能名称 | void diag_chrdev_deinit |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动移除 |  |
| 输入 | diag | 诊断结构体指针 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 程序退出时清理字符设备的资源 |  |

功能函数:static void diag_netlink_deinit(struct diag *diag)

| 功能名称 | diag_netlint_deinit |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | diag驱动移除 |  |
| 输入 | diag | netlink诊断结构体指针 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 释放网络链接相关的资源，包括关闭套接字描述符和销毁互斥锁 |  |

功能函数:const uint8_t * fm_name(uint16_t module_id)

| 功能名称 | fm_name |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 |  |  |
| 输入 | uint16_t | 模块id |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | uint8_t* | 模块名称 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 根据给定的ID返回相应的模块名称 |  |

功能函数:static int32_t diag_register_arg_check(const struct diag_register_info *register_info)

| 功能名称 | diag_register_arg_check |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 注册诊断模块 |  |
| 输入 | register_info | 模块的数据结构体指针 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | 0:模块数据正常 DIAG_EINVAL：模块数据异常 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检测diag_register_info参数是否满足的条件 |  |

功能函数:static int32_t diag_check_module_register(const struct diag_register_info *register_info, struct diag_module *module)

| 功能名称 | diag_check_module_register |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 注册诊断模块 |  |
| 输入 | register_info | 需要注册的诊断事件，模块数据结构体指针 |
|  | diag_module | 已经注册的诊断模块数据结构体指针 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | DIAG_NO_REGISTER:该诊断模块还未注册 DIAG_REPEAD_REGISTER:该诊断模块的事件已经注册 DIAG_SUCC：该诊断模块的事件注册成功 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检查诊断模块的注册情况，包括模块ID和事件ID的重复注册检查，以及将新注册的事件信息添加到已注册模块中 |  |

功能函数:static void diag_register_record(uint16_t module_id)

| 功能名称 | diag_register_record |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 注册诊断模块 |  |
| 输入 | uint16_t | 模块ID |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 根据模块id，检查诊断模块的注册情况，包括模块ID和事件ID的重复注册检查，以及将新注册的事件信息添加到已注册模块中 |  |

功能函数:static int32_t diag_check_send_condition(struct diag_event_id *event_id, struct diag_event *event)

| 功能名称 | diag_check_send_condition |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断事件上报 |  |
| 输入 | event_id | 传输的事件数据 |
|  | event | 注册的事件数据 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检测事件是否满足条件，满足设置事件最后状态和最后发送时间 |  |

功能函数:static int32_t diag_send_arg_check(struct diag_event *event, int8_t *register_state)

| 功能名称 | diag_send_arg_check |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断事件上报 |  |
| 输入 | event | 诊断事件结构体 |
|  | register_state | 登记状态 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检查和处理传入的事件结构体是否合法，如果合法则根据一定条件进行进一步处理 |  |

功能函数:int32_t diag_polling_check_service_switch(int32_t switch_flag)

| 功能名称 | diag_polling_check_service_switch |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 轮询诊断关闭，开启时刻 |  |
| 输入 | int32_t | 0：关闭轮询诊断 1：开启轮询诊断 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 控制轮训诊断服务的开关状态 |  |

功能函数:static void diag_polling_check_service_deinit(void)

| 功能名称 | diag_polling_check_service_deinit |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断轮询模式注销 |  |
| 输入 | void | None |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 控制轮训诊断服务的开关关闭 |  |

功能函数:static int diag_register_check_record(uint16_t module_id)

| 功能名称 | diag_regster_check_record |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断模块注册时 |  |
| 输入 | uint16_t | 模块ID |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 检查给定module_id是否已经在记录中注册，如果注册了则返回0，如果未注册则返回-1 |  |

功能函数:struct diag_module *diag_module_event_register_or_not(struct diag_event *event, int32_t *event_idx, uint8_t status)

| 功能名称 | diag_module_event_register_or_not |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断模块注册时 |  |
| 输入 | event | 诊断事件 |
|  | event_idx | 事件数组下标 |
|  | status | 模块状态 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | diag_module | 诊断模块 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 诊断模块列表中查找特定事件，如果找到则注册该事件，并返回对应的模块指针和事件索引。如果未找到匹配的模块或事件，则返回NULL |  |

功能函数:static void diag_show_event_info(struct diag_event *event, int32_t open_flag)

| 功能名称 | diag_show_event_info |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 事件信息打印时 |  |
| 输入 | event | 诊断事件结构体 |
|  | open_flag | 打印标识 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 打印诊断事件调试信息 |  |

功能函数:static void diag_show_event_info(struct diag_event *event, int32_t open_flag)

| 功能名称 | diag_show_event_info |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 事件信息打印时 |  |
| 输入 | event | 诊断事件结构体 |
|  | open_flag | 打印标识 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 诊断接口eth是否有接受或发送错误的数据包 |  |

功能函数:static int32_t diag_register_module_to_list(const struct diag_register_info *register_info)

| 功能名称 | diag_register_module_to_list |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断模块登记时 |  |
| 输入 | register_info | 诊断事件数据结构体 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 将新的注册诊断模块添加到模块列表中 |  |

功能函数:static int32_t diag_insert_to_priority_list(struct diag_module_event *module_event, struct diag_event *event)

| 功能名称 | diag_insert_to_priority_list |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断事件传递时 |  |
| 输入 | module_event | 模块注册的事件 |
|  | event | 传输的事件 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | -1:添加到priority链表失败 0:添加到priority链表成功 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 事件结构体 event 插入到级队列中 |  |

功能函数:static int32_t diag_module_event_add_queue(struct diag_event *event)

| 功能名称 | diag_module_event_add_queue |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 事件登记时 |  |
| 输入 | event | 诊断事件结构体 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | -1:添加到priority链表失败 0:添加到priority链表成功 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 事件结构体 event 插入到不同优先级队列中，并根据事件的优先级进行分类和处理 |  |

功能函数:static void handle_and_move(const struct list_head *prio_list, raw_spinlock_t *lock)

| 功能名称 | handle_and_move |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 处理诊断事件 |  |
| 输入 | prio_list | 事件储存的链表 |
|  | lock | 自旋锁 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 遍历一个链表，处理每个元素的信息，并将处理完的元素移动到另一个链表module_event |  |

功能函数:static int32_t diag_handle_cb(struct diag_event *event, uint32_t errcode, uint32_t critical)

| 功能名称 | diag_handle_cb |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 事件信息打印时 |  |
| 输入 | event | 诊断事件结构体 |
|  | errcode | 错误码 |
|  | critical | 是否为重要错误 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 通过传入的诊断事件，去调用与之匹配的回调函数 |  |

功能函数:static void diag_work_handler(struct work_struct *work)

| 功能名称 | diag_work_handler |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断事件处理时 |  |
| 输入 | work | 工作流 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 给模块事件分优先级 |  |

功能函数:static void diag_execute_polling_event(void)

| 功能名称 | diag_execute_polling_event |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 处理诊断事件时 |  |
| 输入 | void | null |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 遍历模块列表中的每个模块，然后遍历每个模块的事件列表，如果事件的类型是EventIdPoll且有回调函数，就执行回调函数并传递相应参数 |  |

功能函数:static int32_t diag_polling_case_thread(void *arg)

| 功能名称 | diag_polling_case_thread |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 处理诊断事件时 |  |
| 输入 | arg | None |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | - 创建线程，每3s调用diag_execute_polling_event |  |

功能函数:int32_t diag_is_ready(void)

| 功能名称 | diag_is_ready |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 处理诊断事件时 |  |
| 输入 | void | None |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检查某个诊断驱动程序是否已经初始化完成 |  |

功能函数:int8_t diagnose_get_register_state(uint16_t module_id)

| 功能名称 | diagnose_get_register_state |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 获取诊断模块注册状态时 |  |
| 输入 | module_id | 模块id |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int8_t | DIAG_EINVAL:参数无效 DIAG_RESOURCE_NO_READY：资源没有准备好 0：DiagEventStaSuccess 1：DiagEventStaFail -1:其他错误 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 获取模块注册的状态 |  |

功能函数:int32_t diagnose_register(const struct diag_register_info *register_info)

| 功能名称 | diagnose_register |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断模块注册时 |  |
| 输入 | register_info | 诊断模块数据 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | DIAG_EINVAL:参数无效 DIAG_RESOURCE_NO_READY：资源没有准备好 DIAG_REPEAT_REGISTER:重复注册 DIAG_SUCC:注册成功 |
| 程序流 | R |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检查参数有效，检查模块是否注册，没有就注册，将模块添加链表中，记录注册的模块 |  |

功能函数:int32_t diagnose_send_event(struct diag_event *event)

| 功能名称 | diagnose_send_event |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 处理诊断模块事件时 |  |
| 输入 | event | 诊断事件结构体 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t | DIAG_EINVAL:参数无效 DIAG_ADD_LIST_FAIL：添加到链表失败 DIAG_SUCC:事件传递成功 -1：失败 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 调用检查事件对应模块是否注册，对事件参数检查，调用去执行回调函数，显示事件信息，将事件添加队列调schedule_work 函数安排一个工作项，以便稍后异步处理事件 |  |

功能函数:void diagnose_get_idle_node_number(uint16_t *number)

| 功能名称 | diagnose_get_idle_node_number |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 |  |  |
| 输入 | number | 返回的空闲的节点数 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | void | None |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 检查诊断驱动程序的初始化状态和链表中的节点数目 |  |

功能函数:static int diag_probe(struct platform_device *pdev)

| 功能名称 | diag_probe |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 诊断驱动compatible时 |  |
| 输入 | pdev | 平台设备结构体 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int | -1：失败 ENOMEN:内存分配失败 0：正常返回 |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 诊断驱动调用函数，初始化诊断资源 |  |

功能函数:static int diag_remove(struct platform_device *pdev)

| 功能名称 | diag_remove |  |
| --- | --- | --- |
| 激活时机 | 卸载诊断时 |  |
| 输入 | pdev | 平台设备结构体 |
| 输出 | None |  |
| 返回值 | int32_t |  |
| 程序流 |  |  |
| 算法 | None |  |
| 解释 | 诊断驱动卸载调用函数，释放诊断资源 |  |

其他

评估详细设计。

从互操作性、交互、关键性、技术复杂性、风险和可测试性方面对软件详细设计进行评估。